Домаћи задатак 5

Један већи комплекс обрадивог земљишта покривен је системом за одводњавање, коришћењем “вакуум црпки”, које покреће асинхрони мотор. Тај процес почиње аутоматски, када ниво воде у каналу порасте преко нивоа воде у мору (нулта надморска висина). Вакуумирање траје 55 min време и врши се пумпом са мотором следећих карактеристика: Pn = 3000 W, cos  = 0.86,  = 0.88, Un = 1 x 220 V.

Телекомуникациони интерфејс и аутоматика за мерење нивоа и управљање црпком има константну потрошњу снагом 25 W, која се повећава за 100 W у току мерења и слања података, што се врши на 10 min и траје 30 секунди.

Места где се врше вакуумирања су удаљена од дистрибутивне мреже, због чега се не исплати полагање водова за напајање. Због тога је предвиђено да се погонски мотор и аутоматика снабдевају електричном енергијом из батерије електричних акумулатора, преко инвертора, који на излазу даје једнофазни напон 220 V, при учестаности 50 Hz. Типична вредност степена искоришћења инвертора износи  inv = 0.9. Најкраћи период између два вакуумирања је 30 дана.

Електрична енергија се генерише помоћу сунчаног генератора и ветрогенератора. На располагању су соларни модули Suntech STP 175-24/Ac (номинална снага 175 W) и ветрогенератор Fortis 1.4kW. Складиштење батерије се врши у батерији Deka Solar 8GU4, капацитета 225 Ah.

Извршити симулацију рада система за један летњи месец и за један зимски месец. У почетном тренутку батерија је потпуно напуњена. Претпоставити да до укључења пумпе долази у поноћ после седмог дана. Потребно је одабрати минимални број соларних панела и минимални број паралелно повезаних батерија тако да батерија после 30 дана опет буде у потпуно напуњеном стању. При симулацији уважити губитак енергије на унутрашњем отпору батерије – при прорачуну учинити апроксимацију да се унутрашњи отпор батерије константан и једнак његовој номиналној вредности: губитке енергије израчунавати као производ отпора и квадрата струје која протиче кроз батерију.

Подаци:

Номинални напон у једносмерном колу: 24 V

Номинални унутрашњи отпор пуне батерије (капацитет 225 Ah, напон 12 V): 20 m

Прилог – Фајл “Satne Vrednosti Zima Leto.xls” са подацима о типичним летњим и зимским данима:

- Типична расподела сунчевог зрачења

- Промена температуре амбијента

- Типична расподела брзине ветра

- Фајл садржи и карактеристику ветрогенератора Fortis 1.4kW

За решавање задатка користити неки рачунарски програм (Mathcad, Excel, Matlab), при чему програм треба организовати тако да се улазни подаци (карактеристике елемената) могу задати посебно, у делу предвиђеном за унос података. Излазне резултате такође организовати у посебну целину.

Као резултат задатка приказати промене снага генерисаних од стране ветро и соларних генератора и промену капацитета батерије у току времена.

Напомене:

- Уважити утицај температуре на генерисану електричну енергију ветрогенератором (Casovi13do15.ppt).

- Снаге соларног генератора рачунати из ирадијансе на површини панела (дате типичне расподеле сунчевог зрачења добијене применом соларног калкулатора) и карактеристика панела, помоћу израза

Pm=Imp∙Vmp=Imp*∙Geff1000∙Vmp*-TA+0.03125∙Geff-TC*∙(0.0035∙Vmp*)

где су: Imp*, Vmp*, TC*- електричне карактеристике соларних модула из каталога произвођача, TA – температура амбијента, Geff – глобална вредност сунчеве ирадијансе.

Електричне карактеристике PV модула: Pm=175W, VMP*=35.9V, IMP*=4.87A, VOC=44.7V, ISC=5.18A, TC=250C.