# Домаћи задатак 7

Направити Simulink модел којим се може симулирати рад и на основу тога добити глобална ток енергије у претварачу за прикључење соларних панела на електродистрибутивну мрежу. Прикључак је монофазни, односно наизменична страна претварача се повезује између фазног и нултог проводника.

Треба приказати следеће резултате симулација:

1. Напон на соларним панелима, настао као крајњи резултат дејства свих регулатора унутар претварача

2. Снагу коју дају соларни панели

3. Напон на bulk кондензатору

3. Једносмерну компоненту напона на bulk кондензатору

4. Струју која се извлачи из bulk кондензатора

5. Струју ка мрежи

Симулације извршити за случајеве:

а) Укључење претварача, при чему је напон на bulk кондензатору у почетном тренутку једнак нули, ирадијанса на соларном панелу 500 W / m2 и температура амбијента 10 0C.

б) Тренутни пораст температура амбијента са 10 0C на 30 0C, при ирадијанси на соларном панелу од 500 W / m2, из устаљеног режима постигнутог у а).

в) Тренутни пораст ирадијансе са 500 W / m2 на 1000 W / m2,  при температури амбијента од 30 0C, из устаљеног режима постигнутог у б).

г) Тренутно смањење ирадијансе са 1000 W / m2 на 500 W / m2,  при температури амбијента од 30 0C, из устаљеног режима постигнутог у в).

Сматрати да се фотонапонски панели, MPP Tracker и чопер између соларних панела и bulk кондензатора понашају идеално, односно да при свакој вредности ирадијансе и температуре амбијента дају максималну снагу коју при тим амбијенталним условима соларни панели могу да дају. На располагању су Simulink модели регулатора напона на bulk кондензатору, струјног регулатора и PLL-а, као делови регулатора унутар излазног степена претварача (инвертора прикљученог на мрежу) - видети BulkCap_ToGrid.mdl. У моделу BulkCap_ToGrid.mdl садржи и State-flow (глобална контрола инвертора), из које се активирају или заустављају поједини дигитални регулатори када се за то стекну услови.

Подаци:

Капацитет bulk кондензатора: 220 μF

Номинални једносмерни напон: 400 V

Номинална наизменична струја према мрежи: 7.5 A (фазни мрежни напон износи 231 V)

Прилог: Пример начина одређивања максималне снаге фотонапонских панела

Fotonaponski sistem se sastoji od 228 fotonaponskih modula (12 paralelnih grana sa po 19 modula u nizu), dva trofazna invertora i zaštitne opreme. Maksimalna snaga solarnih fotonaponskih modula iznosi 54,72 kW.

Sve vrednosti označene u narednom tekstu sa * predstavljaju vrednosti pro STC (Standard Tests Conditions) fotonaponskih panela.

Struja u tački maksimalne snage ćelije/modula linearno zavisi od solarne iradijanse Geff (W / m2):

IMPP=IMPP*G*Geff

Struja u tački maksimalne snage ćelije/modula zavisi od temperature solarnih ćelija Tc:

VMPPVMPP*=1+TC-TC*dVOCdT

predstavlja naponski temperaturni koeficijent чија вредност износи 0.0035.

Temperatura solarne FN ćelije/modula raste sa porastom temperature ambijenta, kao i sa porastom vrednosti sunčeve iradijanse:

TC=TA+NOCT°C-20800 W/m2Geff

Električne karakteristike izabranih fotonaponskih modula Schüco:

ISC* = 8,47 A

VOC* = 37,67 V

IMPP* = 8,06 A

VMPP* = 29,80 V

PMPP* = 240 W

NOCT = 43°C

TC* = 25°C

G* = 1000 W / m2