# Домаћи задатак 11  - за 5 студента

Израдити демо поставку опреме за управљање пријемницима електричне енергије коришћењем концепта "кућа на клик".

Корак 1: Поставити прекидач, сензор покрета, сензор осветљености и сијалично грло на доступно постоље - на располагању је помоћ факултетске радионице и мајстор Банета.

Корак 2: Проучити наведене компоненте и конфигурисати их тако да могу да комуницирају преко телстик уређаја са персоналним рачунаром.

Корак 3: Инсталирати програм са сајта www.telldus.com.

Корак 4: Прокумуницирати са неведеним компонентама на елементарном нивоу: очитај стање прекидача, сензора покрета, сензора осветљења и укључи / искључи сијалицу.

Корак 5: Остварити следеће управљање коришћењем развојних алата за доступну опрему и софтвер:

а) Уколико је прекидач укључен, сијалица треба да буде укључена.

б) Уколико је прекидач искључен, у зависности од стања детектора осветљености:

б1) ако детектор показује да постоји светло, сијалица треба да буде искључена

б2) ако детектор показује да не постоји светло, у зависности од времена и испрограмираних периода у којима осветљење треба да буде укључено (на пример од 7 сати ујутру до 4 сата поподне):

б2-1) ако је време у оквиру специфицираног периода када светло треба да буде укључено, сијалица треба да буде укључена

б2-2) ако је време ван специфицираног периода када светло треба да буде укључено, сијалица се укључује на детекцију покрета (присуство човека) и остаје укључена 1 минут. Уколико се у току тог минута детекције покрет, време се ресетује, односно светло од тог тренутка треба да буде укључено 1 минут. Препоручује се програмирање коришћењем промене сигнала детекције покрета из активног стања (човек присутан) у неактивно стање (човек није присутан).