PLC – задатак DISPLAY

Следећи програм се активира форсирањем једне интерне бит променљиве (Б1=1), а деактивира форсирањем друге интерне бит променљиве (Б2=1). Програм је активан само ако у случају Б1=1 и Б2=0.

Написати програм који омогућава бројање пролазака предмета поред фотосензора (симулација бројања производних комада на покретној траци).

У периоду бројања пролазака (0 – 10) укључена је зелена сијалица.

Након 10 пролазака искључити зелену и укључити црвену сијалицу и  онемогућити даље инкрементирање бројача у случају да се појави сигнал детекције фотосензора.

Притиском на тастер, ресетује се бројач, искључује црвена, укључује зелена сијалица и омогућава поновно бројање.

Број пролазака предмета се приказује на троцифреном седмо-сегментном дисплеју.

Дисплеј приказује децималан број у опсегу 0 – 257 када се на његов улаз доведе једносмерни напон 0 –10 V. Једносмерни напон 0 – 10 V се генерише између излаза А1(+)  и А2 (-) модула PLC-a  MAD 42 (Voltage output 1). Да би се генерисао напон 0 – 10 V између крајева A1 и A2, потребно је у одређено поље у меморији PLC-а уписати дигиталну вредност у опсегу 0 – 8000d (0 – 1F40hex); напон 0 – 10 V између крајева A1 и A2 је линеарно сразмеран овом броју.

Дакле, дигитална вредност (у меморији PLC-a) која одговара децималном броју на дисплеју Xdis(dec) се израчунава на следећи начин:

Упутство за конфигурисање аналогног излаза Out 1 MAD42 модула

За избор аналогног излаза Out 1потребно је уписати следеће 16-битне хексадецималне бројеве у поља у "D" области у меморији PLC-a:

- у  локацију D20000 уписати број #0001 (избор канала Out 1),

- у  локацију D20001 уписати број #0001 (избор напонског опсега 0-10V канала Out 1),

- у  локацију D20018 уписати број #C100 (подешавање резолуције канала Out 1на 0 - 8000d, односно подешавање опсега дигиталних вредности (поред опсега 0 - 8000d, могуће је одабрати опсег 0 - 4000d; задавањем 0 - 8000d се има већа резолуција задавања напона, у оквиру опсега 0-10V).

За уписивање горе наведених вредности у специфицирана поља користити функцију MOV (021).

Да би се дигитално-аналогна конверзија (0-8000 d у 0-10V) канала Out 1 била активна потребно је сетовати бит 2000.00 (први бит на локацији CIO2000 у меморији PLC-a). То се постиже коришћењем функције SET.

Дигитална вредност (0-8000 d), која се конвертује у напонски сигнал 0-10V на излазу канала Out 1, уписује се у меморијску локацију 2001; за разлику од за осталих области у меморији, за које је потребно уписати и одговарајуће слово, као нпр. A6, T1, C7, IR5, D10, W9, при операцијама над меморијским локацијама у CIO области меморије  PLC-a, не пише се "CIO" испред броја локације (дакле, уместо CIO2001 пише се само 2001).