PLC – задатак Пролазак између две просторије кроз међупростор

Следећи програм се активира форсирањем једне интерне бит променљиве (Б1=1), а деактивира форсирањем друге интерне бит променљиве (Б2=1). Програм је активан само ако у случају Б1=1 и Б2=0.

Међупростор између две просторије се користи из безбедносних разлога уласка у банку или због смањења размене ваздуха између две просторије - због експлозивно угроженог простора или стерилних просторија у фармацеутској индустрији, на пример.

Ауторизација уласка човека у међупростор између две просторије се "симулира" укључивањем и искључивањем прекидача (леви прекидач за улазак из спољашње у унутрашњу просторију, односно десни прекидач за улазак из унутрашње у спољашњу просторију).

По обављеној ауторизацији човек може да отвори врата (зелена сијалица индицира да је могуће отворити врата спољашње просторије, а црвена да је могуће отворити врата унутрашње просторије) - отварање врата се детектује изласком граничног прекидача (левог за врата спољашње просторије и десног за врата унутрашње просторије) из равнотежног стања. По отварању и поновном затварању врата гаси се сијалица која је до тада била укључена и пали се друга сијалица. Отварањем и затварањем других врата, гаси се ова друга сијалица.

Током регуларног изласка особе из међупростора, у њега може да уђе друга особа. Предвиђено је да особа која је u међупростор ушла неауторизовано може да изађе из на врата ка другој просторији, тако што ће притиснути тастер који се налази у међупростору. Притиском на тастер у међупростору, укључује сe аларм (укупно време 10 секунди, са циклусом рада 2 секундe укључено, 2 секунде искључено), након чега се одвија секвенца као да је особа у простор ушла ауторизовано. Уколико би после овог неауторизованог уласка следио још један неауторизовани улазак, притискање тастера у међупротору не би имало ефекта, већ би особа морала да притисне тастер EMERGENCY. По притискању овог тастер упалиле би се црвена и зелена сијалица и престао би пријем било какве команде. Особа не би могла да изађе из међупростора све док не дође овлашћено лице, које има приступ тастеру за ресет програма. Даља процедура предвиђа да овлашћено лице прође из спољне у унутрашњу просторију, заједно са "заробљеном особом".