PLC – задатак Дворучни прекидач

Следећи програм се активира форсирањем једне интерне бит променљиве (Б1=1), а деактивира форсирањем друге интерне бит променљиве (Б2=1). Програм је активан само ако у случају Б1=1 и Б2=0.

Дејством на два гранична прекидача се укључује преса. Да би се извршила операција пресовања, оба гранична прекидача морају да се држе 5 секунди. Успешно извршење операције (држање оба гранична прекидача 5 секунди), се сигнализира паљењем зелене сијалице у трајању од 2 секунде. По истеку тог периода је могуће започети нови процес пресовања. Уколико се гранични прекидачи држе мање од 5 секунди, пали се црвена сијалица. За започињање новог процеса пресовања је потребно извршити ресетовање, притиском ресет тастера.